为什么直读光谱仪检测不锈钢可以节约成本？

对于钢铁及合金材料，常见的检测方法是发射光谱仪检测，也就是使用直读光谱仪来进行检测。检测方法快速和准确。

什么叫不锈钢？在钢中含铬（gè）量大于12.5%，具有较高的抵抗酸碱腐蚀的钢，称为不锈钢。 通俗地说，“不锈”是没有被酸碱腐蚀，而“生锈”是被酸碱腐蚀了。
不锈钢有三种系列：200系列、300系列、400系列。
200系列 – 201#、202#、203#、204#
300系列 – 304#、316#
400系列 – 430#
三个系列在材料和成本上有较大区别。不锈钢含铬（gè）量都在12.5%以上，因此它们的成本取决于含镍（niè）的比例上。

200系列：含镍量在1%—4%，依次递增：201<202<203<204；
300系列：304含镍量达8%—11%，316高达10%—14%；
400系列：只有铬，没有镍。

其中，加工性能、防锈性能最好的就数304。
不锈钢防锈能力的强弱取决于含镍的多少，含镍量越高，防锈能力越好。
因此不锈钢中防锈能力最好的是316；但因为304加工性能较为优越，因此，日常应用中首选304。

检测不锈钢中的镍（Ni）

镍材料价格高昂，有限制的添加可以节省成本，得到更好的收益。

检测不锈钢中的氮（N）

研究表明，氮是非常强烈地形成并稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素，从中可以看出，氮对不锈钢基体组织的影响是相强烈的。氮的这种作用使其在不锈钢中可以代替部分镍、降低钢中的铁素体含量，可以使奥氏体更稳定，防止有害金属间相的析出、甚至在冷加工条件下可避免出现马氏体转变。

近年来，随着低碳、超低碳奥氏体不锈钢、双相钢的大量生产， 强度不足成为限制此类钢材使用的主要问题 ，如何保证降碳含量后钢的强度维持或超过原有的性能指标 , 已成为一个重要课题。氮（N）作为合金元素加入不锈钢中，可提高奥氏体稳定性、平衡双相钢中相的比例，在不影响钢的塑性和韧性的情况下提高钢的强度 ，并可部分代替不锈钢中的镍（Ni）。

检测不锈钢中的铬（Cr）

铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，常用的合金元素还有镍、钼、钛、银、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢通常按基体组织分为:

这些元素不锈钢标样缺乏，一个好用的标样可以解决很多问题，价值几万，但如果不能提供一个好的标样，数据则不能满足要求，并且这些元素受到第三元素的干扰，必须用干扰校正的方法来解决。不锈钢光谱分析必须解决试样组织结构带来的影响，即标钢和实际分析试样组织结构不同所带来的影响。

不锈钢光谱检测的应用

不锈钢成分分析—不锈钢牌号鉴定：304、304L、316等不锈钢；元素含量检测：镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等；专业分析员去选择标样，定制与控制配合使用，建立持久的曲线。第三元素的干扰影响，在于干扰校准程序。用直读光谱仪分析不锈钢返回料中五害元素的工作完全可以胜任，它将发挥很大的经济效益。